102

Städtische Immobilienwirtschaft Dortmund	    				  Stand: Januar 2015

CAD – Standard –Gebäude  /  DWG - Datenübergabe

Leistungen bei Gebäuden Bestandserfassungen / Entwurfs - und Ausführungsplanungen

für den Hochbau

Allgemeines

Die städtische Immobilienwirtschaft Dortmund plant und verwaltet ihre Gebäude mit dem CAD-System ArribaCa3D 2012 bzw. 2014 des Softwarehauses RIB Stuttgart.

Das kaufmännische Gebäudemanagement wird mit dem von der Stadt Dortmund verwendeten System des Softwarehauses SAP Walldorf nach einem festgelegten Nummernschlüssel für alle Gebäude, Bauteile und technischen Objekten abgewickelt.

Für die Bearbeitung von Baumaßnahmen in bestehenden Gebäuden (auch in kleineren Teilbereichen) ist eine Erfassung der veränderten Gebäudedaten durchzuführen.

Von den Gebäuden existieren teils veraltete Zeichnungen in unterschiedlichen Formaten und Darstellungsqualitäten. Diese Unterlagen werden dem Auftragnehmer kostenfrei zur Verfügung gestellt. Sie sind örtlich mit dem Ist-Zustand der Gebäude (auch in nur betroffenen Teilbereichen) abzugleichen. (Alle Informationen sind zu übernehmen)

Es werden sämtliche sichtbaren Bauteile erfasst.

Diese Anlage dient zur näheren Beschreibung der zu erstellenden Bestandserfassung bzw. Endüberarbeitung der Entwurf- oder baubegleitenden Ausführungsplanung von Maßnahmen.

- Bestandserfassungen Hochbau:

  - Der Informationsgehalt der Darstellung sollte dem aktuellen Gebäudebestand entsprechen.

  - Die Beschreibung der Standards siehe Punkt 3

  - Zur Übergabe an das CAD-System der Auftraggeberin (ArribaCa3D) werden die Daten im DWG Format (2007) erstellt.

  - Folien/Layer–Struktur, sowie Excel-Daten und weitere Vorgaben werden nach den Vorgaben Pkt.3 erstellt.

  - Sofern der Auftragnehmer mit ArribaCa3D V24 arbeitet, sind diese Daten ebenfalls zu übergeben.

- Entwurfs- und Ausführungsplanungen für den Hochbau, incl. baubegleitender Ausführungsplanungen

    - Bei Entwurfs- bzw. Ausführungsplanung müssen die Standards der Auftraggeberin (siehe Punkt3) zur Datenübergabe eingehalten werden.

    - Der Informationsgehalt der Zeichnungen sollte dem aktuellsten Stand der Entwurfs- bzw. der baubegleitenden Ausführungsplanung mit allen Angaben entsprechen. (keine Information darf verloren gehen.)

    - Schnitte, Ansichten und Detailzeichnungen sollen ebenfalls als  DWG-Daten übergeben  werden, so dass ein maßstäbliches Einlesen möglich ist.

    - Soweit ArribaCa3D Daten als Bestandszeichnungen vorliegen können diese zu Verfügung gestellt werden.

- Beschreibung der Standards für die DWG

  - Daten zur Auftragsvergabe

    - Aktueller SAP Auszug

    - Aktueller Lageplan (Katasterauszug PDF Format)

  - Dateierstellung nach SAP Struktur

    - Grundrisse

Dateiname und Raumnummerierung ergeben sich aus dem beigefügten SAP Auszug.

Der Technische Platz (SAP) entspricht der Wirtschaftsnummer (WE)  und deren Gebäude und Gebäudeteilnummerierung

Hier ein Beispiel der Nummerierung der Geschosse

00365-01-01-EG.dwg	Erdgeschoss

00365-01-01-K1.dwg  	Kellergeschoss

00365-01-01-K2.dwg	Tiefkeller

00365-01-01-O1.dwg	1.Obergeschoss

00365-01-01-O2.dwg	2.Obergeschoss

00365-01-01-DG.dwg	Dachgeschoss

00365-01-01-DB.dwg	Dachboden

      - Erläuterung:

Wirtschafteinheit:	00365

Gebäude:			01

Gebäudeteil:		01

Geschoss:			O3	(3.Obergeschoss)

    - Ansichten, Schnitte bzw. Detailzeichnungen

      - Sofern diese im CAD-System vorliegen müssen diese Inhalte erhalten bleiben und mit übergeben werden

      - des Weiteren werden Ansichten, falls mit Auftrag nicht erforderlich, über die Fotografie der einzelnen Fassaden dokumentiert, die Dateibenennung erfolgt wie als Beispiel beschrieben.

      - 00365-01-01_AnsNordOst.jpg

  - Layerstruktur (Dateiaufbau DWG)

    - Diese benannten Layerbezeichnungen sind zur Archivierung im CAFM System erforderlich, dringend einzuhalten und richten sich nach dem CAD System der Auftraggeberin

    - Bezeichnungen Arbeitslager

(auf Großschreibung der Layerbezeichnungen ist dringend zu achten)

2D_LINIEN

ABBRUCH	alle Angaben die sich aus dem aktuellen Umbau ergeben haben

ANSICHTEN	können, mit ANS1, ANS2 usw. benannt werden

BELEUCHTUNG

BESCHRIFTUNG	z. B. reale Raumnummern falls vorhanden oder bekannt

BGF	Polygon um kompletten Gebäudeteil (z.B. 00365-01-01 bzw. 00365-01-02)

BGF_TEXT	Flächenangeben der umrandeten BGF Fläche                                  (z. B.  BGFa:631.99 m2)

BODENBELAG	in Textform bzw. auch z.B. Fliesendarstellung, Materialwechsellinien)

BRANDSCHUTZ	soweit zu erkennen (wie Feuerlöscher, RWA, Notausgängen, T30, T30RS, Brandwand  ...)

DACHAUFSICHT	Zeichnung aus Sanierung, Ausführungsplanung .....

DECKENUNTERSICHT	Darstellung von Rasterdecken, Höhen. - oder auch Materialangaben

DETAIL	können in der Layerstruktur als D1, D2 usw. benannt werden. Hinweis auf den angegebenen Bereich sollte vorgesehen werden z.B. D1_Treppenanschluß …

DURCHBRUCH2D	sofern Durchbrüche bei Bestandserfassung sichtbar werden oder auch die Daten einer Ausführungsplanung

EINRICHTUNG	vorh. / Gepl.  Mobiliar und Küchen sind darzustellen

ELKTRO	Angaben aus der Bestandserfassung  bzw. der Ausführungsplanung

ENTWÄSSERUNG	alle bekannten Angaben des Entwässerungssystems (Bestand und/oder Ausführung)

FUNDAMENT	Inhalte der Ausführungs-Zeichnungen

GASDRAINAGE		ausgeführte Planungsangaben

HEIZUNG	alle bekannten Angaben des Heizsystems (Bestand und/oder Ausführung)

HOEHENKOTEN

KATASTER	wenn ein Geländeaufmass existiert oder ein anderes Digitales Kataster ist dieses zu integrieren und am Gebäudestandort auszurichten

KLIMA	alle Angaben die sich aus der Klimatechnik ergeben

LAGEPLAN	integriertes Luftfoto ö. ä., , z. B. für Planrahmen

RASTER	Zeichnungsraster

RAUM	Polygon um jeden Raum (Grundfläche)  (z.B. für den Raum 365-01-01-EG-30)

RAUM_TEXT	Raumbeschriftung: Raumbezeichnung, Fläche , Nutzungsart und Umfang (Einzelzeilen keine Textblöcke)

ROLLADEN	Lage, Benennung z.B. Hersteller und Abmessungen

SANI	Sanitärobjekte, Wickeltische, Küchen …  sind darzustellen

SCHNITTE	können als SN1, SN2 usw. benannt werden

STUETZEN	Stützenkonstruktionen …..

TREPPE2D	Darstellung der Treppenläufe und zugehörige Angaben

UNTERZUG

VERMASSUNG_AUSSEN	Wände, Fensteröffnungen und ….

VERMASSUNG_BRH	Brüstungshöhen sind mindestens als Textangabe erforderlich

VERMASSUNG_INNEN	Innen liegende Vermassung separat zu besseren Übersicht.

WAND	Eintragung aller Wandkonstruktionen

WAND1	zusätzliche Konstruktionen , z. B. Außen- / Innendämmung, WC –Trennwände und ….

WAND2	z.B. Materialstrukturen

WAND3…

  - Zeichnerische Darstellung und Anordnungen

    - Layerinhalte sind schwarz zu editieren, Lienenstärken für Ausdrucke sind für das Archiv nicht erforderlich

    - Schriftgrößen und Schriftarten sind nicht vorgegeben

    - Lageplan sollte unter dem Gebäudeteil korrekt ausgerichtet werden

- Layer für die Mengenermittlung sind wie beschrieben zusätzlich anzulegen:

  - BGFa bis BGFc

BGF		geschlossene Polygone um die jeweils ermittelte Gebäudeteilfläche

BGF_Text	die entsprechende Flächenangabe ohne Kubikmeterangabe

BGFa: 631.39 m2

Angaben erfolgen nach BGFa, BGFb und BGFc

Raum		geschlossene Polygone um die jeweils ermittelte Raumgröße

Raum_Text	enthält hier die kompletten Raumangaben, im Aufbau:

365-02-01-EG-90 WC

NGFa: 18.31 m2

Umf.: 17.73 m

DIN 277: 7.1

        - Es muss hier darauf geachtet werden, das die Raumnummerierung und –Bezeichnung komplett in einer Zeile angeordnet wird.

        - Es darf kein Textblock verwendet werden

        - Die Angaben können in der Schriftgröße der Raumabmessung angepasst werden (ansonsten muss zumindest die linke, untere Ecke des Schriftzuges im Raum stehen, Datenbankverknüpfung)

        - Texte müssen im Raum liegen

- Zusätzliche Layer sollten/können erstellt/erhalten werden, um Datenverlusten zu vermeiden. Diese Inhalte werden zu weiteren oder erneuten Ausführungsplanungen benötigt und sollten nicht verloren gehen.

- Nicht gefüllte Layer bitte löschen

  - Excel Daten nach Musterdatei

    - Excel Dateien, im erforderlichen Dateiaufbau, siehe leere Musterdatei, sind zur Übergabe ins Access erforderlich

BGF  		=  	xxxxx_xx_BGF.xls

DIN 277		=	xxxxx_xx_DIN277.xls

Die Tabellenaufbauten richten sich nach dem Bedarf der Fachbereiche 65/FM und 65/Planen und sind entsprechend einzuhalten

Beispiele:

499-01-01-BGF.xls

499-01-01-DIN277.xls

  - Fotos

    - Ansichtsfotos der zu bearbeitenden Gebäudeteile

    - Diese Fotos sind dem Gebäudeteil entsprechend zu benennen,

z. B.: 365-01-01-Ost.jpg

  - Datenlieferung  ein oder mehrere CD’ s

    - DWG – Dateien

      - CD 1 Wirtschaftseinheit (WE der Gebäudenummer),  Gebäudeteil bzw. Geschoß

      - Die DWG – Dateien selbst immer je Geschoss, das heißt über die gesamte Wirtschaftseinheit nach Geschossen getrennt

      - DWG Version 2007, aus dem maßstäblich unveränderten Modellbereich (M.: 1:1 cm/m), zuzüglich einem Layer mit Rahmen / Stempel zum direkten Ausdruck 1:100

    - 1 Foto je Gebäudeteilansicht, wie beschrieben

    - der verwendetet Lageplan

    - Exceldaten der Mengenermittlungen

  - Weitere bebilderte Erläuterungen

    - PDF Dateien nach Erläuterungen, zur Erstellung aller Zeichnungen bzw. Fotos

- Garantie

Nicht beschriebene Darstellungsstandards sind mit der Auftraggeberin abzustimmen.

Die DWG Daten  (Version 2007) gelten erst dann als übergeben, wenn sie in der korrekten  Dateistruktur befinden.

Eine spätere Übernahme seitens der Städt. Immobilienwirtschaft, in ihre Systeme muss möglich sein.

Folgende Programme:

    - Acad 2007

    - ArribaCa3D 2012 oder 2014

    - Aperture

    - Elaplan,

    - Linear

    - Access

Eventuelle Fehler bei der Aufnahme oder der Datenerfassung sind vom Auftragnehmer bis

6 Monate nach Übergabe der Daten, kostenlos zu überarbeiten.